- 《模拟电子技术课程设计》教学大纲

## 一、教学目标

模拟电子技术课程设计是继电路分析、模拟电子技术、数字电子技术等课程之后进行的一个重要实践环节。它是在前导验证性认知实验基础上，进行更高层次的命题设计实验，是在教师指导下独立查阅资料、设计、安装和调试特定功能的电子电路，旨在培养学生综合模拟电路知识解决电子信息方面常见实际问题的能力。它对巩固所学课程的理论知识、培养学生运用所学知识解决实际问题的能力有着十分重要的作用，有利于启发学生的创新思维和提高学生的工程设计能力和实践动手能力。模拟电子技术课程设计应达到以下目的：

（1）学习实用模拟电子系统的一般设计方法，具备初步的独立设计能力；

（2）学会查阅技术资料和手册，合理选用方案、电路和器件；

（3）初步掌握简单模拟电子系统的安装布线、调测、排除故障等基本技能；

（4）提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力；

（5）进一步掌握常用电子仪器的使用方法；

（6）撰写规范的课程设计总结报告，培养严谨的作风和科学的态度。

## 二、教学内容和学时分配

课程设计题目通常应包含模拟电子技术课程的重要单元电路，最好能将这些电路综合应用。选题内容应具有先进性、综合性、实践性，适合实践教学和启发创新，难度要适中；最好结合工程实际情况进行选题，反映模拟电子技术的新水平，并且有一定的实用价值；成果宜具有相对完整功能。课程设计内容可参考设计题目，也可根据情况自己拟定。参考设计题目如下：

## 设计题目一、函数信号发生器的设计	  学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

设计要求如下：

（1）输出波形：方波、三角波、正弦波。

（2）频率范围：1Hz～100Hz，1kHz～10kHz。

（3）输出电压：方波Vp-p≤25V；三角波Vp-p≤24V；正弦波Vp-p>10mV。

（4）波形特征：方波tr<50μs，三角波γ△<2%，正弦波γ~<3%。

教学要求：

1．掌握方波-三角波-正弦波函数发生器的设计方法和测试技术；

2．了解函数发生器8038的工作原理和应用；

3．学会安装与调试由分立器件与集成电路组成的多级电子电路小系统

4．掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目二、线性直流稳压电源的设计		 学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

设计一个线性直流稳压电源，其中电源变压器、整流滤波电路和稳压电路都具有较好的性能，指标要求如下：

（1）输出电压：VO=±12V对称输出；

（2）最大输出电流：Iomax≥100mA；

（3）纹波电压：ΔVop-p≤5mV。

教学要求：

1．学会选择电源变压器、整流二极管、滤波电容以及集成稳压器来设计直流稳压源；

2．掌握直流稳压电源的调试及主要技术指标的测试方法；

3．掌握直流稳压电源的原理及其应用；

4．掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目三、简易对讲机放大电路设计	 学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：简易对讲机是把话筒送来的微弱信号放大到足以使扬声器发出声音。具体性能指标如下

1．前置放大级技术指标

- 电压放大倍数：Av=100；

- 最大输出电压Vo=1V；

- 频率响应：30Hz~30KHz；

- 输入电阻：ri > 15KΩ；

- 失真度：γ < 10%；

- 负载电阻：RL=2KΩ；

- 电源电压：Vcc=12V；

2．功率放大器（输出级）技术指标

- 最大输出功率：  Pom ≥ 0.25W；

- 负载电阻 ： RL = 8 Ω；

- 失真度 ： γ  ≤ 5%

- 效率 ：η ≥ 50%

- 输入阻抗 ：R i  ≥ 100 KΩ

教学要求：

1.掌握前置放大电路和功放电路的设计原理和设计方案；

2.能根据确定的电路方案分析计算各级电路元件参数；

3.掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目四、音响放大电路设计	 学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

设计并制作一个音响功率放大器使它具有话筒扩音、音调控制、电子混响、卡拉OK伴唱等功能。音响放大器的额定功率；负载阻抗为；截止频率，；音调控制特性：处增益为，和处有的调节范围；话音放大器输入灵敏度；输入阻抗远大于；第一级语音放大电路放大倍数为8.5倍，第二级混合前置放大器放大倍数为3倍，第三级音调控制器放大倍数为0.8倍，第四级功率放大器放大倍数为3倍。

教学要求：

1．掌握集成运放和功放的应用；

2．掌握对设计方案的选取和外围电路参数的计算方法以及对整体电路的级联统调和电路组装、调试、测试的过程；

3．掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目五、语音放大电路设计	 学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

（1）设计并制作一个由集成运算放大器组成的语音放大电路。该电路能识别不同频率范围的小信号放大系统。

（2）前置放大器输入信号：Vid≤10mV，输入阻抗：Ri≥100kΩ；

（3）有源带通滤波器频率范围为：300Hz～3.4KHz；

（4）功率放大器最大不失真输出功率：Pom≥5W，负载阻抗：RL=4Ω；输出功率连续可调直流输出电压≤50mV，静态输出电流≤100mA

教学要求：

1．掌握模拟电路系统的设计方法，装调技术及语音放大电路的设计，培养工程设计能力和综合分析问题、解决问题的能力。

2．掌握常用电子电路的一般设计方法，提高电子电路的设计和实验能力。

3．学会运用Multisim13仿真软件对所作出的理论设计进行仿真测试，并能进一步完善设计。

4．掌握常用元器件的识别和测试，熟悉常用仪表，了解电路调试的基本方法。

## 设计题目六、有源滤波器设计			  学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：设计一个低通或高通或带通的有源滤波器。并后接一个由TDA2030构成的后级功率放大单元。最后利用随身听作信号源，利用实验箱自带扬声器，进行功能验证，根据扬声器的声音是尖锐的还是低沉的低音，来判断滤波器的效果。也可以利用示波器测出其分频点。

教学要求：

- 利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图，确定电路元件参数、掌握电路工作原理 并仿真实现系统功能。

- 掌握常用元器件的识别和测试，熟悉常用仪表，掌握电路调试的基本方法，安装调试有源滤波器电路并按规范要求格式完成课程设计报告书。

- 掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目七、过/欠电压保护提示电路	学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

设计一个过欠电压保护电路，当电网交流电压大于250V或小于180V时，经3～4s本装置将切断用电设备的交流供电，并用LED发光警示。在电网交流电压恢复正常后，经本装置延时3～5分钟后恢复用电设备的交流供电。

教学要求：

1．掌握定时电路、直流稳压电源、延时启动电路、电压检测电路的设计原理及方案。

2．掌握对设计方案的选取和外围电路参数的计算方法以及对整体电路的级联统调和电路组装、调试、测试的过程；

3．掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目八、集成差分放大电路的设计		学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

设计三个差分放大电路分别为： 单运放差分放大器、双运放差分放大器、三运放差分放大器。实现零点漂移抑制，差分放大。  要求:  （1）自行设计输入信号源，0-2V幅值连续可调；  （2）测出差分放大的实际倍数，并实现多种倍数可调；  （3）三种差分放大器的输入输出阻抗测定（负载可用100Ω电阻）； （4）计算出三种电路的共模抑制比是多少。

教学要求：

1．掌握集成运放的应用；

2．掌握对设计方案的选取和外围电路参数的计算方法以及对整体电路的级联统调和电路组装、调试、测试的过程；

3．掌握Multisim或者Proteus等电路仿真软件的使用方法，能够完成电路中各模块的软件仿真验证；掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目九、温度测量与控制系统设计		 学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

利用温度传感器件、集成运算放大器和半导体致冷器设计一个温度控制器。 要求能控制密闭容器（容积>5cm*5cm*5cm）内空气温度；测温和控温范围为0℃~室温；控温精度±1℃

教学要求：

（1）利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图，确定各级电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。

（2）掌握常用元器件的识别和测试，熟悉常用仪表，掌握电路调试的基本方法，安装调试温度测量控制电路并按规范要求格式完成课程设计报告书。

（3）掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 设计题目十、声光控路灯控制系统设计	学时：1周     层次：综合性实验

主要内容：

利用自制直流稳压电源供电，根据光敏电阻的阻值变化判断光线强弱，用话筒测声音信号，LM324对信号进行放大，和构成比较电路，用继电器控制驱动灯泡。当有较强光时无论有无声音都不会亮，无光或光很暗时有声音会亮，无声音则不亮，延时时间是20秒。

教学要求：

1）利用Proteus或Multisim仿真设计电路原理图，确定各级电路元件参数、掌握电路工作原理并仿真实现系统功能。

（2）掌握常用元器件的识别和测试，熟悉常用仪表，掌握电路调试的基本方法，安装调试声光控路灯控制系统电路并按规范要求格式完成课程设计报告书。

（3）掌握利用AD软件设计PCB的方法，能够利用PCB印制板、万能板或者面包板焊接或手工搭建电路完成硬件验证和测试；

## 三、推荐教材与主要参考资料

1．《电子技术课程设计》自编指导书。2013.04

2．罗 杰．电子线路设计·实验·测试．4 版．北京：电子工业出版社，2008

3．陈大钦．电子技术基础实验．3 版．北京：高等教育出版社，2008

4．高吉祥．电子技术基础实验与课程设计．3 版．北京：电子工业出版社，2011

5．王天曦．电子技术工艺基础．2 版．北京：清华大学出版社，2009

6．林占江．电子测量技术．3 版．北京：电子工业出版社，2012

7．童诗白．模拟电子技术基础．4 版．北京：高等教育出版社，2006

8．阎 石．数字电子技术基础．5 版．北京：高等教育出版社，2006

## 四、考核方式及成绩评定

1、考核内容

考核内容包括课程设计方案、课程设计作品、课程设计报告、考勤等，其他项目由指导老师确定酌情扣分，最终成绩按等级制优秀（90~100分）、良好（80~89分）、中等（70~89分）、及格（60~69）、不及格（60分以下）五级制划分。

课程设计评分项目参照表格。

| 评定项目 | 评分成绩（分） |
| --- | --- |
| 1. 实验出勤情况 | 5 |
| 2. 设计方案正确、合理，具有可行性、创新性 | 10 |
| 3.Multisim软件（或者Proteus）电路软件仿真情况 | 10 |
| 4.设计实际操作，调试、作品效果 | 50 |
| 5.设计总结报告书写规范程度 （写作严谨、格式规范、图片清晰） | 10 |
| 6.设计报告内容（条理清楚、内容充实、结构合理） | 15 |
| 总分 | 100 |

2、考核成绩评定

考核成绩由指导教师根据考核内容综合评定课程设计成绩，最终成绩分为优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级。